# Shot Classifier — Manuel complet du projet

Martial Domche

Septembre 2026

Table of Contents

# 1. Vue d’ensemble

Shot Classifier est un pipeline de machine learning qui, à partir d’une forme d’onde brute captée par un capteur d’impact (512 échantillons, ADC 8 bits), détermine :

- s’il s’agit d’un tir ou d’un impact non balistique (pierre, bruit parasite) ;

- si c’est un tir, avec quelle arme il a été tiré (G36, MP7, P8).

Le projet comprend :

- un pipeline de données et d’entraînement (parsing, extraction de caractéristiques, 9 modèles comparés sur 2 étages) ;

- une app de démonstration (Streamlit) pour tester et comparer les modèles ;

- un agent autonome qui orchestre tout le cycle de vie (ingestion, ré-entraînement, rollback, dérive) sans intervention manuelle ;

- une app terrain pour tablette Windows, connectée à 18 postes de tir (Raspberry Pi) sur le wifi local, avec classification en temps réel ;

- un script d’envoi pour Raspberry Pi ;

- une pile de monitoring (Prometheus + Grafana) ;

- un pipeline CI/CD (GitHub Actions).

Le dépôt public est sur GitHub : https://github.com/MarDom15/shot-classifier

Important — confidentialité des données. Les données sources documentent des essais de tir réels avec des armes de service (G36, MP7, P8). Le dépôt public ne contient pas les données brutes ni les modèles entraînés (voir section 14) — ils sont fournis séparément aux personnes autorisées.

## 1.1 Architecture retenue

forme d'onde (512 pts) ──▶ [Étage 1 : tir / non-tir] ──▶ si tir ──▶ [Étage 2 : G36 / MP7 / P8]

Ce découpage en deux étages évite de noyer la classe témoin (« Steine », pierres — 14 exemples sur 397) dans un problème multiclasse déséquilibré. Chaque étage compare 9 modèles (8 classiques + 1 CNN 1D), validés par un split par session d’enregistrement (jamais aléatoire, pour éviter une fuite d’information optimiste).

### Résultats actuels (jeu de test = session 19090822)

| Étage | Meilleur modèle | Accuracy | F1 macro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — tir vs non-tir | Gradient Boosting | 0.976 | 0.827 |
| 2 — identification de l’arme | CNN 1D | 0.580 | 0.583 |

L’étage 2 reste fragile hors des conditions d’enregistrement d’origine — c’est documenté et attendu (voir CAHIER_DES_CHARGES.md, section Limites), pas un problème caché.

# 2. Prérequis et installation

Pour reprendre ce projet de zéro sur une nouvelle machine, il faut installer :

| Outil | Usage | Où l’obtenir |
| --- | --- | --- |
| Git | Cloner le dépôt | https://git-scm.com/downloads |
| Docker Desktop | Lancer toute la stack (app, agent, monitoring) sans rien installer d’autre | https://www.docker.com/products/docker-desktop/ |
| Python 3.11 (64 bits) | Optionnel : usage sans Docker, ou pour construire l’exécutable de l’app terrain | https://www.python.org/downloads/ |
| GitHub CLI (gh) | Optionnel : pousser des changements vers GitHub en ligne de commande | https://cli.github.com/ |

Sur Windows, Python peut aussi s’installer via :

winget install Python.Python.3.11

Vérifier les installations :

git --version
docker --version
docker compose version
python --version

## 2.1 Récupérer le projet

git clone https://github.com/MarDom15/shot-classifier.git
cd shot-classifier

Le dépôt public ne contient que le code — data/ et models_store/ sont vides (juste un .gitkeep). Pour un usage complet (entraînement réel), il faut obtenir séparément l’archive de données auprès du responsable du projet et la placer dans data/raw/200924_Brocksettel.zip, puis lancer make train (section 5) pour reconstruire models_store/.

# 3. Démarrage rapide — Option recommandée (Docker)

C’est la manière la plus simple et la plus fiable de lancer tout le projet, sans rien installer d’autre que Docker.

cd shot-classifier
docker compose up --build -d

Cette seule commande construit l’image et démarre quatre conteneurs :

| Service | URL locale | Rôle |
| --- | --- | --- |
| app | http://localhost:8501 | App Streamlit (démonstrateur, prédiction, comparaison) |
| agent | — (tourne en arrière-plan) | Ré-entraînement automatique périodique |
| prometheus | http://localhost:9090 | Collecte des métriques |
| grafana | http://localhost:3000 | Tableaux de bord de monitoring |

Pour arrêter proprement :

docker compose down

Pour ne lancer que l’app sans l’agent ni le monitoring :

docker compose up app

Pour voir les logs de l’agent en direct :

docker compose logs -f agent

## 3.1 Identifiants et accès

| Service | Identifiants |
| --- | --- |
| App Streamlit (8501) | Aucun |
| Prometheus (9090) | Aucun |
| Grafana (3000) — consulter | Aucun (accès anonyme activé) |
| Grafana (3000) — administrer | admin / admin (change de mot de passe demandé à la première connexion admin) |

Sécurité. Aucun de ces services n’a de protection robuste par mot de passe — c’est voulu pour un usage 100 % local. Ne jamais exposer ces ports sur internet sans revoir cette configuration (changer le mot de passe Grafana, désactiver l’accès anonyme, ajouter une authentification Prometheus).

# 4. Option B — Installation Python native (sans Docker)

cd shot-classifier
pip install -r requirements-dev.txt
pip install --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu torch   # build CPU, plus léger

make train      # reconstruit le dataset, entraîne les 9 modèles x 2 étages
make app        # lance l'app Streamlit sur http://localhost:8501

Sur Windows, si python/pip ne sont pas reconnus après installation, c’est généralement que Python n’a pas été ajouté au PATH — réinstaller en cochant « Add python.exe to PATH », ou utiliser winget install Python.Python.3.11.

# 5. Pipeline de données

python -m src.data.parse_raw     # archive .zip -> data/processed/brocksettel_waveforms_raw.csv
python -m src.data.features      # -> data/processed/brocksettel_features_enriched.csv

Le parsing gère deux anomalies connues du format d’origine (documentées et testées dans tests/test_parse_raw.py) :

- des fichiers contenant deux événements concaténés sans saut de ligne ;

- un fichier orphelin hors arborescence attendue.

# 6. Entraînement et comparaison des modèles

python -m src.training.train_classical   # 8 modèles classiques, 2 étages
python -m src.training.train_cnn         # CNN 1D, 2 étages
python -m src.training.compare_models    # tableau + graphique comparatif final

Tous les modèles entraînés sont sauvegardés dans models_store/<étage>/<modèle>.{joblib,pt}, avec le nom du meilleur dans best_model.txt. L’app Streamlit et le service d’inférence (src/models/inference.py) s’appuient dessus pour comparer les prédictions de tous les modèles sur un même exemple.

Le tableau complet est régénéré à chaque exécution dans docs/reports/model_comparison_final.csv / .png.

# 7. Agent autonome (ML/DL)

src/agent/ml_agent.py orchestre tout le cycle de vie sans intervention manuelle : reconstruction du dataset, entraînement des 9 modèles sur les 2 étages, sélection du meilleur par étage, sauvegarde avec rollback, détection de dérive, journalisation.

## 7.1 Modes de lancement

# Un seul cycle (utile pour tester ou déclencher un ré-entraînement à la main)
python -m src.agent.ml_agent run

# Mode autonome : tourne indéfiniment, un cycle toutes les 6h par défaut
python -m src.agent.ml_agent watch --interval 21600

Avec Docker, l’agent démarre automatiquement en mode watch via le service agent de docker-compose.yml. Pour changer la fréquence sans modifier le fichier :

AGENT_INTERVAL_SECONDS=3600 docker compose up -d   # un cycle par heure

## 7.2 Sécurité — rollback automatique

Avant chaque ré-entraînement, l’agent sauvegarde une copie horodatée des modèles courants (models_store_history/). Si le nouveau modèle est significativement moins bon que le précédent (F1 macro en baisse de plus de 0.02), il revient automatiquement en arrière et le journalise — ce n’est pas une erreur, c’est le garde-fou qui fonctionne comme prévu.

## 7.3 Ajouter de nouvelles données sans toucher au code

Déposer une nouvelle archive .zip (même structure que l’archive d’origine) dans data/raw/incoming/. L’agent la détecte au cycle suivant, la fusionne avec les données existantes (déduplication automatique), et ré-entraîne tous les modèles dessus.

## 7.4 Agent Claude Code

Un sub-agent Claude Code prêt à l’emploi est fourni : .claude/agents/shot-classifier-agent.md. Ouvrir ce dépôt dans Claude Code et demander, en langage naturel : « relance l’agent ML », « ré-entraîne les modèles », « vérifie la dérive » — Claude Code invoque automatiquement ce sub-agent, qui exécute les commandes nécessaires sans attendre de validation étape par étape, puis rapporte un résumé structuré.

# 8. App Streamlit (démonstrateur)

Accessible sur http://localhost:8501. Quatre onglets :

- 🔮 Prédiction — tester une forme d’onde (exemple du jeu de données, ou coller 512 valeurs hexadécimales), voir la prédiction de tous les modèles.

- 📊 Comparaison des modèles — tableau et graphique des 9 modèles × 2 étages.

- 🩺 Monitoring — journal des prédictions effectuées, génération à la demande d’un rapport de dérive des données (Evidently).

- ℹ️ À propos — contexte du projet.

L’interface est bilingue FR/EN (sélecteur dans la barre latérale, préférence mémorisée dans le navigateur).

# 9. Monitoring — Prometheus et Grafana

## 9.1 Ce qui est mesuré

App Streamlit (/metrics sur le port 8000, exposé côté hôte sur 8002 — le port 8000 est souvent déjà utilisé par autre chose sur la machine) :

- nombre de prédictions, par résultat (tir/non-tir) et par arme ;

- latence d’inférence.

Agent (/metrics sur le port 8001, actif uniquement en mode watch) :

- nombre de cycles par statut (succès/erreur) ;

- F1 macro du meilleur modèle par étage, au dernier cycle ;

- taille du jeu de données ;

- nombre de rollbacks automatiques déclenchés ;

- durée d’un cycle complet.

## 9.2 Tableau de bord

Un dashboard « Shot Classifier » est provisionné automatiquement dans Grafana (aucune configuration manuelle) : http://localhost:3000/d/shot-classifier/shot-classifier

Six panneaux : prédictions par résultat, latence p95, F1 macro par étage, cycles de l’agent par statut, rollbacks, événements dans le dataset, dernière exécution de l’agent, prédictions par arme.

## 9.3 Particularité à connaître

Le /metrics de l’app Streamlit ne s’active qu’après qu’un vrai navigateur ait ouvert la page au moins une fois — Streamlit n’exécute son script Python que sur une session de navigateur réelle (WebSocket), pas sur une simple requête HTTP. Prometheus affichera cette cible comme down jusque-là ; ce n’est pas un bug, il suffit d’ouvrir http://localhost:8501 une fois.

# 10. App terrain (tablette Windows + Raspberry Pi)

Pour un usage sur le terrain plutôt que l’exploration, field_app/ est une application Windows autonome (empaquetable en .exe avec PyInstaller — aucun Python ni Docker requis sur la tablette) qui reçoit les formes d’onde de 18 postes de tir (Raspberry Pi) sur le wifi local et classe chaque tir en direct.

## 10.1 Les 18 cibles

Chaque poste de tir a une adresse IP fixe, de 192.168.0.41 à 192.168.0.58 (field_app/targets.py). L’identification se fait par l’adresse IP source de la requête reçue — pas par une valeur envoyée dans le JSON — donc un Raspberry Pi mal configuré ne peut pas usurper l’identité d’une autre cible.

L’interface affiche une grille de 18 boîtes de contrôle (numéro, IP, indicateur coloré : gris = pas de donnée, vert = dernier évènement non-tir, rouge = dernier tir détecté avec l’arme). Cliquer sur une boîte « épingle » son détail (forme d’onde, confiance) ; un bouton permet de revenir au suivi automatique du dernier évènement toutes cibles confondues.

Pour changer le nombre de cibles ou la plage d’IP : modifier FIRST_OCTET et N_TARGETS dans field_app/targets.py.

## 10.2 Lancer en développement

pip install -r field_app/requirements.txt
python field_app/server.py

Le navigateur par défaut s’ouvre automatiquement sur http://localhost:8765/. La clé API à donner au Raspberry Pi s’affiche dans la console et est enregistrée dans field_app/instance/config.json.

## 10.3 Construire l’exécutable Windows autonome

Nécessite un Python natif Windows (PyInstaller ne peut pas produire un .exe Windows depuis un conteneur Linux/Docker).

pip install -r field_app\requirements.txt
pip install pyinstaller
cd field_app\build
pyinstaller field_app.spec --noconfirm

Résultat : field_app/build/dist/ShotClassifierTerrain/ — un dossier complet (~900 Mo, à cause de PyTorch/scikit-learn/XGBoost/LightGBM embarqués) contenant ShotClassifierTerrain.exe. Copier tout le dossier sur la tablette (clé USB ou partage réseau). Double-clic sur l’exe : le navigateur s’ouvre automatiquement.

Compatibilité : Windows 10/11, processeur x64 uniquement (pas iPad, pas Android, pas garanti sur Windows ARM).

## 10.4 Mise en réseau avec le Raspberry Pi

Le sens de la connexion est RPi → tablette : le RPi doit connaître l’IP de la tablette.

- Vérifier que les deux appareils sont sur le même réseau.

- Trouver l’IP de la tablette :

- ipconfig

- Chercher la ligne « Adresse IPv4 » de l’adaptateur wifi actif. Attention : sur un réseau 192.168.0.0/24, 192.168.0.1 est presque toujours le routeur, pas la tablette — ne pas utiliser cette adresse.

- Autoriser le port dans le pare-feu Windows (une fois, en PowerShell administrateur) :

- New-NetFirewallRule -DisplayName "Shot Classifier Terrain" -Direction Inbound -LocalPort 8765 -Protocol TCP -Action Allow -Profile Private

- Configurer le RPi avec l’IP de la tablette et la clé API affichée au démarrage :

- python send_waveform.py --host 192.168.0.42 --api-key <clé> --simulate

- Tester la connectivité avant le code :

- ping 192.168.0.42
curl http://192.168.0.42:8765/api/status

Sans routeur disponible : la tablette peut diffuser son propre point d’accès mobile (Paramètres → Réseau et Internet → Point d’accès mobile) ; le RPi s’y connecte directement.

## 10.5 Tester sans capteur — panneau « Test manuel »

Trois façons de fournir une forme d’onde de test :

- Coller 512 octets hexadécimaux séparés par des espaces.

- Importer un fichier (📁) : fichier brut du capteur (Triggered:XX XX...), JSON {"values": [...]}, ou texte hexadécimal — format détecté automatiquement.

- Importer une image du signal (🖼️) : extraction approximative d’une courbe tracée sur fond uni. La calibration suppose par défaut que le bas de l’image vaut 0 et le haut 255 (ajustable) ; un graphique de la courbe extraite s’affiche systématiquement pour vérification visuelle avant classification. Fiable sur une image nette à fond uni ; peu fiable sur une photo (angle, éclairage).

Un sélecteur permet de choisir quelle cible simuler.

## 10.6 Stockage des captures et amélioration des modèles

Chaque capture reçue est enregistrée durablement dans field_app/data/captures.jsonl (forme d’onde + prédiction), et chaque validation d’un opérateur dans field_app/data/confirmations.jsonl — deux fichiers en ajout seul, qui survivent aux redémarrages.

Point important : une prédiction seule n’est pas une vérité terrain. Chaque ligne de l’historique a un bouton Vérifier permettant à un opérateur de confirmer ou corriger ce que le modèle a proposé. Seules les captures confirmées constituent une donnée labellisée exploitable.

Ces données de terrain vérifiées alimentent automatiquement le ré-entraînement : à chaque cycle, l’agent (src/agent/ml_agent.py) convertit les captures confirmées en une archive compatible avec src/data/parse_raw.py (src/data/import_field_captures.py), déposée dans data/raw/incoming/ — aucune étape manuelle nécessaire. Elles forment une session field à part, toujours ajoutée à l’entraînement, jamais au jeu de test tenu à l’écart.

# 11. Script d’envoi Raspberry Pi (rpi_sender/)

Ne dépend d’aucun paquet externe (bibliothèque standard uniquement).

# Test sans matériel (génère des formes d'onde simulées)
python send_waveform.py --host 192.168.0.42 --api-key <clé> --simulate

# Usage réel
python send_waveform.py --host 192.168.0.42 --api-key <clé>

Ce qui manque pour un usage réel : la fonction capture_waveform() dans send_waveform.py est un point d’intégration à compléter avec la lecture matérielle réelle du capteur (ADC, GPIO, port série) — ce dépôt ne contient pas le code d’acquisition d’origine, seulement le pipeline de classification à partir de formes d’onde déjà capturées.

Pour un fonctionnement autonome au démarrage du Raspberry Pi, ajouter ce script à un service systemd ou à @reboot dans crontab.

# 12. CI/CD

- CI (.github/workflows/ci.yml) : lint (ruff), tests unitaires, ré-exécution complète du pipeline de données et d’entraînement sur chaque push/PR vers main.

- CD (.github/workflows/cd.yml) : construit l’image Docker et la publie sur GitHub Container Registry (ghcr.io/mardom15/shot-classifier), gratuit pour un dépôt public.

Pour pousser des changements :

git add -A
git commit -m "message"
git push origin main

# 13. Structure du dépôt

data/
  raw/                    archive d'origine (non incluse dans le dépôt public)
  processed/              CSV parsés + caractéristiques enrichies
src/
  data/                   parsing (parse_raw.py) + extraction de features
                          + import_field_captures.py (reintegration des
                            captures terrain confirmees)
  models/                 registre des modèles classiques, CNN 1D, inférence
  training/               scripts d'entraînement et de comparaison
  monitoring/             dérive des données (Evidently) + métriques Prometheus
  agent/                  agent autonome
  utils/                  configuration partagée, définition des étiquettes
app/
  streamlit_app.py        démonstrateur bilingue
field_app/                app terrain (tablette Windows), 18 cibles
  server.py               serveur FastAPI
  targets.py              configuration des 18 postes
  storage.py              persistance des captures/confirmations
  static/                 interface web (HTML/CSS/JS, thème militaire)
  build/                  configuration PyInstaller
rpi_sender/                script d'envoi côté Raspberry Pi
tests/                    tests unitaires
docs/reports/             résultats d'entraînement, graphiques, dérive
docker/
  prometheus/             configuration Prometheus
  grafana/                provisioning + dashboard Grafana
.github/workflows/        CI/CD
Dockerfile, docker-compose.yml
CAHIER_DES_CHARGES.md      spécifications complètes du projet
README.md / README.fr.md   documentation (EN principal, FR secondaire)

# 14. Confidentialité et propriété intellectuelle

Les données sources documentent des essais réels avec des armes de service (G36, MP7, P8). Le dépôt GitHub public (https://github.com/MarDom15/shot-classifier) est un historique Git à part, distinct de l’historique local complet : data/ et models_store/ ont été explicitement exclus (jamais présents dans l’historique poussé), et le .gitignore empêche toute réintroduction accidentelle.

Pour toute personne reprenant ce projet : les données brutes et les modèles entraînés doivent être obtenus séparément auprès du responsable du projet, puis placés localement dans data/raw/ et régénérés via make train — ils ne sont jamais ajoutés à un commit destiné à être publié.

# 15. Limites connues du projet

- Jeu de données de recherche modeste (397 événements) pour une tâche à 4 classes effectives.

- Classe témoin très minoritaire (14 exemples).

- Distance de tir confondue avec l’arme dans le protocole d’essai — l’étage 2 doit être interprété avec prudence.

- Fréquence d’échantillonnage du capteur inconnue — les caractéristiques spectrales sont relatives, pas physiques.

- L’agent autonome ne fait pas de validation humaine avant de promouvoir un nouveau modèle — seul un seuil de régression sur le F1 macro le retient.

- Prototype de recherche : non qualifié pour un usage opérationnel sans validation supplémentaire.

Détail complet dans CAHIER_DES_CHARGES.md, section 10.

# 16. Pièges rencontrés et résolus pendant le développement

Ce projet a été audité et étendu de façon itérative ; plusieurs problèmes réels ont été trouvés et corrigés en testant systématiquement chaque fonctionnalité plutôt qu’en supposant qu’elle marchait. Les connaître évite de perdre du temps à les redécouvrir :

- Chemins Windows mal interprétés par Git Bash — les commandes Docker lancées depuis Git Bash (MSYS) traduisent automatiquement certains chemins commençant par /, cassant les montages de volumes (-v). Solution : préfixer avec MSYS_NO_PATHCONV=1, ou utiliser PowerShell pour les commandes Docker avec montages.

- NaN sur signal plat — scipy.stats.skew/kurtosis renvoient NaN pour un signal à variance nulle (ex. capteur déconnecté), ce qui fait planter l’entraînement (« Input X contains NaN »). Corrigé dans src/data/features.py (0.0 par convention plutôt que NaN).

- Captures terrain malformées — une capture de longueur différente de 512 échantillons, si elle atteignait l’entraînement, y introduirait des NaN. src/data/import_field_captures.py filtre maintenant ces captures avant export.

- Calibration de la digitalisation d’image — normaliser sur l’étendue verticale observée de la trace écrase une ligne de base plate avec un pic isolé (erreur moyenne ~120/255 sur un signal de test). Corrigé : normalisation sur la hauteur totale de l’image (bas=0, haut=255 par défaut, ajustable).

- /metrics de Streamlit inactif au démarrage — le script Streamlit ne s’exécute que sur une vraie session navigateur ; Prometheus affiche la cible comme down tant que personne n’a ouvert l’app au moins une fois.

- Port 8000 déjà utilisé — souvent pris par un autre service sur la machine hôte ; remappé sur le port hôte 8002 (le port interne au réseau Docker, utilisé par Prometheus, reste 8000).

- Historique Git et confidentialité — supprimer un fichier dans un nouveau commit ne l’efface pas de l’historique Git ; un historique propre (sans les données) a été reconstruit spécifiquement pour la publication.

# 17. Référence rapide — commandes et ports

## Commandes essentielles

docker compose up --build -d      # tout lancer
docker compose down               # tout arrêter
docker compose logs -f agent      # logs de l'agent en direct
make train                        # ré-entraîner tous les modèles (sans Docker)
make test                         # lancer les tests
make lint                         # vérifier le style du code (ruff)
python -m src.agent.ml_agent run  # un cycle d'agent manuel

## Ports utilisés

| Port | Service |
| --- | --- |
| 8501 | App Streamlit |
| 8002 (interne au réseau Docker : 8000) | Métriques Prometheus de l’app |
| 8001 | Métriques Prometheus de l’agent |
| 8765 | App terrain (field_app) |
| 9090 | Prometheus |
| 3000 | Grafana |

Document généré pour accompagner le dépôt https://github.com/MarDom15/shot-classifier. Pour toute question de méthodologie ou de limites du projet, se référer en priorité à CAHIER_DES_CHARGES.md.